|  | UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |
| --- | --- | --- |

Mirza Junuz

# Predviđanje proizvodnje električne energije solarnih panela u Crnoj Gori korišćenjem vještačke inteligencije

Specijalistički rad

|  | UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE |  |
| --- | --- | --- |

Mirza Junuz

# Predviđanje proizvodnje električne energije solarnih panela u Crnoj Gori korišćenjem vještačke inteligencije

Specijalistički rad

Oblast: Softversko inženjerstvo	Student: Mirza Junuz

Mentor: doc.dr. Velimir Strugar	Broj indeksa: S20-23

# Predgovor

Ovaj specijalistički rad nastao je kao rezultat istraživačkog interesa za unapređenje korišćenja obnovljivih izvora energije, posebno sunčeve energije, koja predstavlja jedan od ključnih elemenata održivog razvoja. Solarni paneli, kao sve zastupljeniji izvor električne energije, igraju vitalnu ulogu u globalnim naporima za smanjenje emisije ugljen-dioksida i prelazak na čistu energiju.

Međutim, jedna od najvećih prepreka u korišćenju sunčeve energije za proizvodnju električne energije jeste njena varijabilnost i nepredvidivost. U Crnoj Gori, zemlji sa značajnim solarnim potencijalom, efikasno predviđanje proizvodnje električne energije korišćenjem solarnih panela postaje sve važniji zadatak za stabilno snabdijevanje i integraciju ove energije u postojeće energetske sisteme.

U ovom radu, istražena je mogućnost primjene vještačke inteligencije za predviđanje proizvodnje električne energije upotrebom solarnih panela u Crnoj Gori. Korišćenjem naprednih algoritama mašinskog učenja, cilj je bio da se unaprijedi tačnost predviđanja na osnovu istorijskih podataka o vremenskim uslovima, proizvodnji energije i drugim relevantnim faktorima.

Ovaj rad ne samo da može doprinijeti akademskoj zajednici pružajući uvid u savremene metode u oblasti energetike i vještačke inteligencije, već ima i praktičnu vrijednost u kontekstu energetske politike i planiranja u Crnoj Gori. Očekivanja su da će rezultati i zaključci ovog rada poslužiti kao osnova za dalja istraživanja i implementaciju rješenja koja će doprinijeti boljoj iskorišćenosti sunčeve energije u našoj zemlji.

Zahvaljujem se mentoru, kolegama i svim institucijama koje su doprinijeli realizaciji ovog rada svojom podrškom i znanjem. Njihova pomoć je bila neprocenjiva u postizanju postavljenih ciljeva.

# Abstrakt

Ovaj rad se bavi primjenom vještačke inteligencije, konkretno linearne regresije, u predviđanju proizvodnje električne energije upotrebom solarnih panela u Crnoj Gori. Cilj istraživanja bio je da se razvije model koji je u stanju da što je moguće preciznije predvidi proizvodnju energije na osnovu kombinacije meteoroloških podataka, kao što su solarno zračenje, temperatura i vlažnost, kao i tehničkih podataka koji uključuju instalisanu snagu elektrane, broj panela na domaćinstvima, njihovu lokaciju i grad.

Podaci prikupljeni iz različitih djelova Crne Gore, koji uključuju proizvodnju električne energije, odnose se na jun i jul 2024. godine. Korišćeni su za treniranje i testiranje modela. Linearna regresija je primjenjena kako bi se kvantifikovao uticaj ovih faktora na proizvodnju energije, što omogućava tačnije predikcije za različite vremenske uslove i geografske karakteristike.

Rezultati istraživanja pokazuju da model zasnovan na linearnoj regresiji pruža pouzdane predikcije, što može značajno da doprinese optimizaciji rada solarnih postrojenja i boljoj integraciji solarne energije u energetski sistem Crne Gore. Ovaj pristup ne samo da povećava efikasnost u korišćenju solarnih resursa, već pruža i važne informacije za donošenje odluka u energetskoj politici i planiranju.

# Abstract

This specialist work focuses on developing of the application of artificial intelligence, specifically the linear regression method, in forecasting electricity production from photovoltaic panels in Montenegro. The objective of the research was to develop a model that can predict energy production based on a combination of meteorological data as much as possible accurately, such as solar radiation, temperature, and humidity, as well as technical data including the installed capacity of the photovoltaic power plants, the number of panels on residential buildings, their location, and the city.

Data collected from various parts of Montenegro, based on energy production, refers to the months of June and July 2024, were used for training and testing the model. Linear regression was applied to quantify the impact of these factors on energy production, allowing for more accurate predictions across different weather conditions and geographical characteristics.

The study's results show that the linear regression model offers reliable predictions, significantly enhancing the optimization of photovoltaic power plant operations and the integration of solar energy into Montenegro’s power system. This method improves solar resource efficiency and delivers valuable insights for energy policy and planning decisions.

# Sadržaj

- Uvod	9

- Teorijski koncepti	10

  - Solarni sistem i sunčeva energija	10

  - Vještačka inteligenija	13

  - Linearna regresija	13

    - Prednosti i ograničenja linearne regresije	14

  - Meteorološki faktori	14

    - Solarno zračenje (Sunčeva radijacija)	14

    - Temperatura	15

    - Vlažnost	15

    - Oblačnost	15

  - Dataset	15

    - Izvori podataka	15

    - Struktura Dataset-a	16

- Metodologija rada	17

  - Prikupljanje i obrada podataka	17

  - Razvoj aplikacije	17

    - Frontend (React)	18

    - Backend	19

- Performanse modela	21

- Analiza rezultata	22

- Mogućnosti daljeg razvoja i unapređenja	23

- Zaključak	24

- Reference	25

Lista slika

Slika 1: Solarni panel postavljen na krovu objekta	11

Slika 2: Inverter	11

Slika 3: Podaci u excel fajlu	17

Slika 4:Početna slika	18

Slika 5:Rezultat	19

# Lista tabela

Tabela 1: Tip Panela	10

Tabela 2: Proizvodnja i predikcija	22

# Lista akronima

| PV | Fotonaponski panel |
| --- | --- |
| DC | Jednosmjerna struja |
| AC | Dvosmjerna struja |
| MPPT | Praćenje maksimalne tačke snage |
| AI | Vještačka inteligencija |
| ML | Mašinsko učenje |
| DL | Duboko učenje |
| NN | Neuronske mreže |
| NLP | Obrada prirodnog jezika |
| CV | Kompjuterska vizija |
| API | Application Programming Interface |
| MAE | Mean Absolute Error |
| R² | R-squared |

# Uvod

U eri ubrzanog tehnološkog napretka i sve većeg naglaska na održivost, fotoelektricna konverzija energije se ističe kao ključni element u prelasku na obnovljive izvore energije. U Crnoj Gori, koja ima značajan solarni potencijal, efikasno korišćenje solarnih panela može značajno doprinijeti smanjenju zavisnosti od drugih štetnih izvora električne energije termoelektrane i poboljšanju energetske efikasnosti. Međutim, izazov u optimizaciji solarne proizvodnje leži u varijabilnosti proizvodnje usljed promjena u vremenskim uslovima, odnosno izražene neizvjesnosti u odnosu na raspoloživost primarne energije (sunčeve svjetlosti).

Da bi prednosti sunčeve energije dostigle svoj maksimum i da bi se omogućila stabilna i pouzdana proizvodnja, neophodno je razviti precizne metode predviđanja. Ovaj rad istražuje primjenu vještačke inteligencije, sa posebnim fokusom na linearnu regresiju, za predviđanje proizvodnje električne energije upotrebom solarnih panela u Crnoj Gori. Cilj istraživanja je da se razvije model koji može što tačnije predvidjeti proizvodnju električne energije koristeći bogat skup podataka.

Podaci koji se koriste za testiranje i izradu modela sastoje se od ključnih informacija kao što su mjesto, precizna lokacija fotonaponske elektrane, datum, instalisana snaga, broj solarnih panela, kao i meteorološki podaci za mjesece jun i jul 2024. godine. Pored toga, obuhvaćeni su i podaci o proizvodnji električne energije za te dane. Ovaj set podataka sadrži ukupno 65.000 redova, što pruža dovoljno informacija za tačnu analizu i treniranje modela.

Kroz primjenu linearne regresije, istraživanje kvantifikuje uticaj ovih faktora na proizvodnju energije, omogućavajući tako tačnije predikcije u skladu sa različitim vremenskim i geografskim specifičnostima. Razvijeni model će olakšati rad inženjerima, omogućavajući im brže donošenje odluka i efikasnije upravljanje solarnim postrojenjima, čime će se ujedno doprinijeti boljoj integraciji sunčeve energije u energetski sistem Crne Gore.

U prvom djelu specijalističkog rada, teorijski koncept pruža osnovu za razumjevanje predviđanja proizvodnje električne energije iz solarnih panela korišćenjem vještačke inteligencije. Ovaj dio uključuje objašnjenje ključnih pojmova, kao što su osnove sunčeve energije, fotonaponska tehnologija, principi fotoelektrične konverzije, kao i pregled različitih meteoroloških faktora koji utiču na proizvodnju energije. Takođe, obrađuju se i metode veštačke inteligencije, sa posebnim fokusom na linearnu regresiju, koja je korišćena za izradu modela.

Nakon teorijskog djela, prelazi se na metodologiju rada, gdje je detaljno objašnjena izrada projekta. U ovom poglavlju opisani su svi koraci u razvoju aplikacije i modela. Objašnjeno je koje programske jezike se koriste, kao što su Python za backend, sa korišćenjem okvira Flask, i React za frontend. Pored toga, detaljno su opisane biblioteke i alati korišćeni za prikupljanje, analizu i obradu podataka, kao i povezivanje aplikacije sa API-jem i bazom podataka.

Ovaj rad predstavlja značajan korak u primjeni vještačke inteligencije za unapređenje korišćenja obnovljivih izvora energije i pruža važne uvide za donošenje odluka u energetskoj politici i planiranju. Rezultati istraživanja nude osnovu za dalje razvijanje naprednih sistema za upravljanje energijom i optimizaciju solarnih resursa.

# Teorijski koncepti

U ovoj sekciji opisani su osnovni koncepti i definicije pojmova koje su potrebne za razumijevanje teme, projekta i problema u poslovanju. Sekcija je podijeljena u podsekcije, gdje svaka podsekcija predstavlja poseban teorijski koncept, biblioteku ili alat.

## Solarni sistem i sunčeva energija

Solarni paneli, takođe poznati kao fotonaponski (PV) paneli, predstavljaju tehnologiju koja pretvara sunčevu energiju direktno u električnu energiju. Ova tehnologija je zasnovana na fotonaponskom efektu, pri kojem materijali poput silicijuma apsorbuju fotone iz sunčevog zračenja i oslobađaju elektrone, stvarajući električnu struju. [1]

Solarni paneli su sastavljeni od više solarnih ćelija povezanih u seriju ili paralelu, u zavisnosti od dizajna i željene izlazne snage. Najčešći materijal korišćen za izradu solarnih ćelija je silicijum, koji se koristi u nekoliko različitih oblika, uključujući monokristalne, polikristalne i tankoslojne ćelije. Monokristalne solarne ćelije imaju najvišu efikasnost, ali su skuplje za proizvodnju, dok polikristalne i tankoslojne ćelije nude niže troškove uz nešto manju efikasnost [1].

U tabeli ispod prikazani su tehnički podaci o različitim tipovima solarnih panela koji se trenutno koriste u Crnoj Gori. Uključene su ključne specifikacije kao što su snaga panela (izražena u vatima), efikasnost. Efikasnost panela definiše se kao procenat sunčeve energije koji panel može pretvoriti u električnu energiju, a ona zavisi od tehnologije proizvodnje i kvaliteta materijala. Ovi podaci su važni za tačno određivanje instalisane snage solarnih sistema i procjenu njihove ukupne proizvodnje električne energije na različitim lokacijama [2].

| Tip panela | Snaga(W) | Efikasnost(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 450W | 20% |
| 2 | 550W | 22% |
| 3 | 435W | 19% |

Tabela 1: Tip Panela

Solarni paneli su obično montirani na krovove kuća ili na otvorenim površinama gdje su direktno izloženi sunčevoj svjetlosti. Da bi se postigla maksimalna efikasnost, paneli se postavljaju pod određenim uglom i orijentacijom, u zavisnosti od geografske lokacije i lokalnih vremenskih uslova.

Slika 1: Solarni panel postavljen na krovu objekta

Kada fotoni udare u solarne ćelije, oni oslobađaju elektrone, stvarajući jednosmjernu struju (DC – Direct Current).Međutim, većina kućnih aparata i elektroenergetske mreže koristi naizmjeničnu struju (AC – Alternating Current), što znači da je potrebno pretvoriti proizvedenu jednosmjernu struju u naizmjeničnu. Ovaj proces pretvaranja jednosmjerne struje u naizmjeničnu obavlja uređaj poznat kao inverter.

Inverter preuzima jednosmjernu struju iz solarnih panela i pretvara je u naizmjeničnu struju koja može biti korišćena za napajanje kućnih uređaja ili distribuirana u elektroenergetski sistem. Inverteri su ključni komponenti u solarnim sistemima, jer omogućavaju efikasno korišćenje energije proizvedene iz solarnih panela.

Slika 2: Inverter

Osim toga, inverteri mogu imati i dodatne funkcije, kao što su praćenje tačke maksimalne snage (MPPT), koja optimizuje rad solarnih panela u realnom vremenu kako bi se proizvela maksimalna količina energije, i zaštitne funkcije koje štite sistem od preopterećenja ili kvarova. Bez invertora, energija proizvedena od solarnih panela ne bi bila pogodna za direktnu upotrebu u većini elektroenergetskih sistema.

Električna energija proizvedena iz solarnih panela, nakon što se pomoću invertora pretvori iz jednosmjerne struje (DC) u naizmjeničnu struju (AC), može se koristiti na različite načine u domaćinstvu. Prije svega, ta energija se može direktno trošiti za napajanje raznih uređaja i aparata u domaćinstvu, čime se smanjuje potreba za kupovinom energije iz elektroenergetske mreže.

Pored toga, proizvedena električna energija može se skladištiti u baterijama, što omogućava njeno korišćenje u trenucima kada solarni paneli ne proizvode dovoljno energije, poput noćnih

sati ili tokom oblačnih dana. Na ovaj način, domaćinstvo može postati energetski samodovoljno u većoj mjeri.

U Crnoj Gori, kao i u mnogim drugim zemljama, postoji mogućnost da se višak proizvedene električne energije, koju domaćinstvo ne može odmah da iskoristi, šalje dalje u elektroenergetsku mrežu. Mjerenje ovako proizvedene i razmijenjene energije počiva na principu "net metering-a" ili "neto mjerenja". Kada solarni paneli proizvedu više energije nego što je domaćinstvu potrebno, višak se automatski šalje u mrežu, a domaćinstvo dobija kredit za tu energiju. Kasnije, kada proizvodnja energije iz solarnih panela nije dovoljna da pokrije potrebe domaćinstva, nedostajuća energija se može povući iz mreže, koristeći prethodno stečene kredite.

Ova fleksibilnost omogućava optimalno korišćenje solarne energije, smanjuje račune za električnu energiju i doprinosi stabilnosti elektroenergetskog sistema.

Pored solarnih panela i invertora, solarni sistem zahteva niz drugih bitnih uređaja i komponenti kako bi pravilno funkcionisao i obezbjedio pouzdano napajanje električnom energijom. Ovi dodatni uređaji igraju ključnu ulogu u obezbjeđivanju sigurnosti, efikasnosti i optimalnog rada cijelog sistema:

- Smart metar (pametno brojilo) je uređaj koji precizno mjeri količinu proizvedene i potrošene električne energije u realnom vremenu [3]. ovaj uređaj je posebno važan u sistemima sa "net meteringom", gdje omogućava praćenje energije koja se šalje u elektroenergetsku mrežu i energije koja se iz mreže preuzima, što je neophodno za pravilno obračunavanje računa za električnu energiju.

- Zaštitni releji - ključni za bezbjednost solarnog sistema. Oni štite sistem od preopterećenja, kratkih spojeva, prenapona i drugih potencijalnih problema koji mogu oštetiti opremu ili izazvati kvar. Releji automatski isključuju sistem u slučaju opasnosti, čime se sprečavaju ozbiljniji incidenti.

- Kablovi za povezivanje - Kablovi visokih performansi neophodni su za povezivanje solarnih panela, invertora, baterija i drugih komponenti sistema. Ovi kablovi moraju biti pravilno dimenzionirani i izdržljivi kako bi mogli da podnesu opterećenje i obezbjede pouzdano prenošenje struje uz minimalne gubitke.

- Montažni sistemi - uključuju sve nosače i okvire koji drže solarne panele na mjestu. Ovi sistemi moraju biti pravilno instalirani kako bi osigurali optimalan položaj panela prema Suncu i izdržali sve vremenske uslove.

- AC i DC razvodne kutije - su neophodne za bezbjedno i efikasno upravljanje različitim strujnim krugovima unutar solarnog Sistema [4]. One služe za organizaciju i zaštitu električnih spojeva, omogućavajući lakši pristup za održavanje i dijagnostiku sistema.

Ove komponente zajedno čine složen i dobro usklađen sistem koji omogućava da solarna energija bude efikasno prikupljena, konvertovana, distribuirana i po potrebi skladištena, pružajući tako pouzdano i održivo napajanje električnom energijom u domaćinstvu.

## Vještačka inteligenija

Vještačka inteligencija (VI) predstavlja sposobnost računara da izvršavaju zadatke za koje je potrebna ljudska inteligencija. Kako su učenje, zaključivanje, prepoznavanje uzoraka, donošenje odluka sposobnosti svojstvene ljudima, bilo koji sistem koji može izvršavati ove funkcije se smatra vještačkom inteligencijom. Kako svako oponašanje ljudskog uma predstavlja vještačku inteligenciju, može se zaključiti da vještačka inteligencija nema univerzalnu definiciju. Jednu od opštih definicija dao je Hutter [5] definišući VI kao "kreiranje inteligentnih sistema i njihova analiza". Posmatrajući VI kao granu računarskih nauka može se reći da se VI bavi razvojem algoritama i modela koji su u stanju da izvrše kompleksne zadatke bez eksplicitnog definisanja pravila na koji način se dolazi do tačnog riješenja. Neke od uže specijalizovanih oblasti VI su:

- Mašinsko učenje (ML)

- Duboko učenje (DL)

- Neuronske mreže (NN)

- Obrada prirodnog jezika (NLP)

- Kompjuterska vizija (CV)

## Linearna regresija

Linearna regresija je jedan od najosnovnijih, ali i najčešće korišćenih modela u statistici i mašinskom učenju za analizu odnosa između varijabli. Njena popularnost proizlazi iz jednostavnosti, interpretativnosti i efikasnosti u mnogim primjenama, uključujući predikciju i analizu podataka.

Linearna regresija modeluje odnos između jedne zavisne varijable (takođe poznate kao ciljna varijabla ili izlaz) i jedne ili više nezavisnih varijabli (takođe poznatih kao prediktori ili ulazi). U slučaju kada postoji samo jedna nezavisna varijabla, govorimo o jednostavnoj linearnoj regresiji, dok se u slučaju više nezavisnih varijabli koristi termin višestruka linearna regresija [6].

Matematički, linearna regresija može se predstaviti formulom:

𝛾 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜖

Gdje su:

-  - zavisna varijabla (npr. proizvodnja električne energije)

- 𝛽0 - intercept, odnosno presječna tačka sa osom y (predstavlja vrijednost Y kada su svi prediktori nula)

- 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛- koeficijenti regresije, koji kvantifikuju uticaj svake nezavisne varijable

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 na zavisnu varijablu Y

- 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 – nazavisne varijable

- 𝜖 – greška modela, koja predstavlja razliku između stvarnih i predviđenih vrijednosti Y

### Prednosti i ograničenja linearne regresije

Prednosti:

      - Jednostavnost: Linearna regresija je jednostavna za razumijevanje i implementaciju. Njeni rezultati su lako interpretabilni, što je čini pogodnom za aplikacije gdje je transparentnost modela važna [7].

      - Efikasnost: Linearna regresija je brza i može se koristiti za analizu velikih skupova podataka sa više varijabli.

      - Primjena u realnom vremenu: Modeli linearne regresije mogu se koristiti za predikciju u realnom vremenu, što je korisno za operativno donošenje odluka.

Ograničenja:

      - Linearni odnosi: Linearna regresija pretpostavlja linearni odnos između zavisne i nezavisnih varijabli. U praksi, međutim, mnogi odnosi su nelinearni, što može smanjiti tačnost predikcija [8].

      - Pretreniranje: U slučaju velikog broja nezavisnih varijabli u odnosu na broj podataka, model može postati previše prilagođen treniranim podacima, što dovodi do loših performansi na novim podacima [8].

## Meteorološki faktori

Meteorološki faktori igraju ključnu ulogu u proizvodnji električne energije iz solarnih panela. S obzirom na to da solarni paneli direktno zavise od sunčevog zračenja, poznavanje i analiza meteoroloških uslova su od suštinskog značaja za tačno predviđanje količine proizvedene energije. U ovom poglavlju, istražićemo osnovne meteorološke faktore koji utiču na rad solarnih sistema i njihov značaj u kontekstu predikcije proizvodnje energije.

### Solarno zračenje (Sunčeva radijacija)

Solarno zračenje je najvažniji faktor koji određuje proizvodnju električne energije iz solarnih panela. Ono se odnosi na količinu sunčeve energije koja stiže do površine Zemlje i apsorbuje se od strane solarnih panela [9]. Postoji nekoliko oblika solarne radijacije, uključujući direktnu, difuznu i reflektovanu radijaciju:

      - Direktna radijacija je energija koja direktno dolazi od Sunca i najviše doprinosi proizvodnji energije [10].

      - Difuzna radijacija je raspršena energija koja dolazi od neba, čak i kada Sunce nije direktno vidljivo (npr. tokom oblačnih dana) [10].

      - Reflektovana radijacija je energija koja se reflektuje od okolnih površina i takođe može biti apsorbovana od strane panela [10].

### Temperatura

Temperatura okoline značajno utiče na efikasnost fotonaponskih sistema. Dok je solarno zračenje neophodno za proizvodnju električne energije, visoke temperature mogu smanjiti efikasnost fotonaponskih panela. Naime, većina fotonaponskih panela je dizajnirana da najbolje funkcioniše na određenoj temperaturi, a svako povećanje iznad te temperature može dovesti do pada napona i smanjenja ukupne proizvodnje električne energije [10] .

### Vlažnost

Vlažnost vazduha utiče na količinu difuzne radijacije koja stiže do fotonaponskih panela. U oblastima sa visokom vlažnošću, može doći do veće apsorpcije solarne radijacije od strane vodene pare u atmosferi, što smanjuje količinu energije koja stiže do panela. Takođe, visoka vlažnost može izazvati kondenzaciju na površini panela, što može dodatno smanjiti njihovu efikasnost [11].

### Oblačnost

Oblačnost direktno utiče na nivo solarne radijacije koja stiže do Zemlje. Gusta oblačnost može značajno smanjiti količinu direktne radijacije i povećati difuznu radijaciju, što može uticati na ukupnu proizvodnju energije. Praćenje obrazaca oblačnosti i njihova uključenost u prediktivne modele omogućava preciznije procjene proizvodnje energije tokom različitih vremenskih uslova [11].

Ovi faktori omogućavaju bolje razumijevanje uticaja vremenskih uslova na proizvodnju energije, što doprinosi efikasnijem planiranju i optimizaciji rada solarnih sistema. U ovom projektu, analize ovih faktora uz korišćenje vještačke inteligencije omogućavaju izradu modela koji sa velikom vjerovatnoćom mogu predvidjeti proizvodnju energije, čime se doprinosi boljem iskorišćenju solarnih resursa u Crnoj Gori.

## Dataset

Dataset korišćen u ovom radu sadrži detaljne informacije koje su neophodne za tačno predviđanje proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sistema u Crnoj Gori. Podaci su prikupljeni sa različitih lokacija širom države i obuhvataju period od dva mjeseca. Dataset se sastoji potrebnih informacija koji su vezani za fotonaponski sistem, takođe obuhvataju meteorološke podatke, kao i proizvodje iz prethodna dva mjeseca. Dataset broji 65 000 redova podataka sa različitih lokacija u prethodna dva mjeseca.

### Izvori podataka

Podaci su prikupljeni iz nekoliko ključnih izvora:

      - Meteorološki podaci - prikupljeni su korišćenjem Open Meteo API-ja. API omogućava pristup podacima za prethodna 3 mjeseca od dana pristupa aplikaciji. Takođe, API pruža prognoze za narednih 16 dana od dana pristupa aplikaciji, što omogućava testiranje i predikciju buduće proizvodnje energije. Ovi podaci su ključni za treniranje modela linearne regresije i precizne predikcije u različitim vremenskim uslovima.

      - Tehnički podaci - prikupljeni direktno iz sistema za nadzor solarnih elektrana, koji bilježe performanse panela, kao i istorijske podatke o proizvodnji energije.

### Struktura Dataset-a

Svaki red dataset-a sadrži sledeće kolone:

      - SN invertora – identifikacioni broj invertora koji se nalazi na svakoj solarnoj elektrani čiji se podaci koriste

      - Datum - Precizno vrijeme mjerenja, koje omogućava vremensku analizu proizvodnje.

      - Broj panela – Broj solarnih panela instaliranih na datoj lokaciji.

      - Instalisana snaga Sistema – Ukupna snaga solarnih panela na lokaciji.

      - Grad – gdje se nalazi solarni sistem.

      - Lokacija – geografske koordinate gdje se nalazi sistem.

      - Trajanje dnevnog sunca – Broj sati dnevnog svjetla u datom danu, što je ključan faktor za proizvodnju solarne energije.

      - Zbir kratkotalasnog zračenja - Količina sunčevog zračenja koja stiže do površine solarnih panela, mjerena u kratkotalasnom spektru.

      - Prethodna proizvodnja - Proizvodnja energije u poslednjih dva mjeseca.

Ovaj dataset je korišćen za treniranje i testiranje modela linearne regresije, sa ciljem da se predvidi buduća proizvodnja električne energije na osnovu trenutnih i istorijskih podataka. Kvalitet i obim prikupljenih podataka omogućavaju izradu pouzdanih modela koji mogu da odgovore na varijacije u vremenskim uslovima i tehničkim parametrima, pružajući tako vrijedne predikcije za optimizaciju rada solarnih sistema.

U Crnoj Gori se trenutno ugrađuju solarni paneli različitih snaga, uključujući panele snage 450 W, 550 W i 435 W. Instalisana snaga solarnog sistema izračunava se tako što se ukupan broj panela pomnoži sa snagom pojedinačnog panela (izraženom u vatima), a zatim se taj proizvod podjeli sa 1000 kako bi se dobila snaga u kilovatima (kW). Ova formula omogućava tačno određivanje ukupne instalisane snage sistema, što je ključno za predikciju proizvodnje električne energije.

Instalisana snaga(kW) = 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 ∗ 𝑆𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎č𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 (𝑊)

1000

- Ukupan broj panela: Broj svih solarnih panela na objektu.

- Snaga pojedinačnog panela (W): Snaga jednog panela izražena u vatima.

- 1000: Ovaj broj se koristi za konverziju iz vata(W) u kilovate(kW), jer je: 1kW = 1000 W

# Metodologija rada

U ovoj sekciji detaljno se opisuje metodološki pristup koji je korišćen za razvoj modela za predviđanje proizvodnje električne energije, kao i za razvoj aplikacije koja inženjerima omogućava interaktivno korišćenje ovog modela.

## Prikupljanje i obrada podataka

Kao što je već navedeno u prethodnom dijelu rada, podaci su prikupljeni putem Open Meteo API-ja za meteorološke podatke i iz sistema za nadzor solarnih elektrana za tehničke podatke. Ovi podaci uključuju ključne informacije kao što su solarno zračenje, temperatura, instalisana snaga, broj panela i njihova geografska lokacija.

Podaci su organizovani i sačuvani u Excel fajlu, gdje su dalje analizirani i obrađeni. Na slici 3. prikazan je primjer kako ovi podaci izgledaju u Excel formatu.

Slika 3: Podaci u excel fajlu

Svi podaci su prošli kroz proces čišćenja, koji uključuje uklanjanje nedostajućih vrijednosti i izuzetno odstupajućih podataka (outliers), kao i standardizaciju varijabli kako bi se osigurala tačnost modela linearne regresije.

## Razvoj aplikacije

Aplikacija je razvijena sa ciljem da inženjerima olakša proces donošenja odluka prilikom ugradnje solarnih sistema na određenim lokacijama. Korišćenjem aplikacije, dovoljno je da unesu potrebne parametre, kao što su broj panela, njihova snaga, lokacija, za koji dan žele proizvodnju. Na osnovu tih informacija, aplikacija će, koristeći meteorološke podatke i instalacione karakteristike, izračunati očekivanu proizvodnju električne energije za taj dan na odabranoj lokaciji. Ovaj alat omogućava preciznije planiranje i optimizaciju solarnih postrojenja.

### Frontend (React)

Aplikacija je razvijena koristeći React, što omogućava brz i dinamičan prikaz podataka, što je od velikog značaja za inženjere koji rade sa aplikacijom.

React je JavaScript biblioteka koja se koristi za izradu modernih, interaktivnih korisničkih interfejsa. Ova biblioteka postala je popularna zbog lakoće korišćenja za razvoj dinamičkih i responsivnih aplikacija. React koristi virtualni DOM (Document Object Model) kako bi efikasnije renderovao izmjene na web stranici. Ovaj pristup omogućava React-u da ažurira samo djelove stranice koji su se promjenili, a ne cjelu stranicu, što rezultira bržim izvođenjem i poboljšava performanse aplikacije [12].

Glavni ekran aplikacije prikazuje formu i mapu Crne Gore (Slika 4.).

Slika 4:Početna slika

Na slici se prikazuje korisnički interfejs aplikacije koja je razvijena za olakšavanje procjene potencijala proizvodnje električne energije na određenim lokacijama. Aplikacija pruža inženjerima jednostavnu formu u kojoj mogu unijeti potrebne parametre kao što su:

- Broj panela – polje gdje se unosi ukupan broj solarnih panela koji se planiraju postaviti na krov objekta.

- Snaga panela – padajući meni gdje se bira snaga panela (npr. 435 W, 450 W, 550 W), što je ključno za izračunavanje instalisane snage.

- Geografska dužina – polje za unos geografske dužine lokacije na kojoj se planira instalacija.

- Geografska širina – polje za unos geografske širine lokacije od interesa.

- Datum – polje sa date-picker alatom koji omogućava inženjerima da odaberu tačan datum za koji žele da izvrše predikciju proizvodnje energije.

Polja za unos geografske dužine i širine u aplikaciji funkcionišu tako što korisnik odabere tačnu lokaciju na mapi pomoću pina. Kada korisnik postavi pin na željenu lokaciju, automatski se generišu i popunjavaju geografske koordinate u odgovarajućim poljima. Ove koordinate su precizne i prikazane u numeričkom formatu, čime se osigurava tačno pozicioniranje solarne

elektrane na osnovu realnih geografskih podataka. Ovaj pristup omogućava jednostavan, ali precizan unos podataka za izračunavanje potencijalne proizvodnje električne energije na tačnoj lokaciji.

Kada želimo da izaberemo datum za predikciju proizvodnje električne energije, može se odabrati samo neki od narednih 16 dana. Ovo ograničenje postoji jer API koji aplikacija koristi za prikupljanje meteoroloških podataka dozvoljava prognoze samo do 16 dana unaprijed. Zbog toga, aplikacija pruža mogućnost unosa datuma unutar tog vremenskog okvira kako bi se osigurala tačnost i relevantnost predikcija.

Nakon popunjavanja svih parametara, pritiskom na dugme "POTVRDI", aplikacija koristi podatke kako bi izvršila predikciju proizvodnje električne energije za odabrani datum i lokaciju.

Slika 5:Rezultat

Pored predikcije proizvodnje električne energije, kao rezultat aplikacija pruža i podatke koje vraća Open Meteo API. Ovi podaci uključuju trenutno dnevno svjetlo, količinu kratkotalasnog zračenja, kao i trajanje sunčeve svjetlosti tokom dana. Ovi podaci su od velike važnosti za samu predikciju, jer značajno utiču na tačnost modela u određivanju količine proizvedene solarne električne energije.

### Backend

Backend aplikacije razvijen je u Flask-u, gdje se podaci unijeti putem frontend aplikacije šalju na obradu i korišćenje u modelu za predikciju. Podaci se prenose između frontend-a i backend-a pomoću Axios biblioteke, što omogućava glatku i efikasnu komunikaciju između ova dva sloja aplikacije. U ovom radu korišćena je Pandas biblioteka za obradu i analizu podataka. Pandas je ključan alat koji je omogućio rad sa velikim datasetima, uključujući tehničke podatke o fotonaponskom sistemu i meteorološke informacije. Pomoću Pandasa, podaci su mogli biti organizovani, očišćeni i pripremljeni za dalje korišćenje u treniranju modela mašinskog učenja i kreiranju predikcija.

Flask je mikro framework za izradu web aplikacija u Pythonu. Njegova jednostavnost i fleksibilnost omogućavaju programerima da brzo razviju web aplikacije, API-je i druge servise. Flask pruža osnovne funkcionalnosti za razvoj web aplikacija, poput upravljanja rutama (ruta je URL koji aplikacija koristi) i obrade HTTP zahtjeva, ali ne dolazi sa ugrađenim komponentama kao što su baza podataka ili autentifikacija, što omogućava korisnicima da ga prilagode prema svojim potrebama [13].

Pandas je biblioteka u Pythonu koja se koristi za analizu i obradu podataka. Omogućava rad sa strukturiranim podacima, najčešće u formi tabela, koje se nazivaju DataFrame (slično tabelama u Excelu ili SQL bazama podataka). Glavni objekti Pandas biblioteke nad kojima se izvršavaju sve operacije su objekt Index za pohranjivanje indeksa, objekt Series za pohranu i obradu jednodimenzionalnih podataka te objekt DataFrame za pohranu i obradu dvodimenzionalnih podataka [14].

Aksios je popularna JavaScript biblioteka koja se koristi za pravljenje HTTP zahtjeva iz veb pretraživača ili Node.js. Pojednostavljuje proces slanja asinhronih HTTP zahtjeva serveru, a takođe upravlja odgovorom. Aksios podržava funkcije kao što su presretači, rukovanje zaglavljima zahtjeva i odgovora i rukovanje različitim tipovima podataka, kao što je JSON. Široko se koristi u veb razvoju za preuzimanje podataka iz API-ja i interakciju sa serverima [10].

Aplikacija je dizajnirana tako da sve komponente rade sinhronizovano. Nakon unosa svih potrebnih podataka u formu i odabira datuma i lokacije, aplikacija šalje podatke na backend gdje se vrši predikcija pomoću modela. Predikcija se zatim vraća korisniku i prikazuje u aplikaciji.

# Performanse modela

Za procjenu performansi modela korišćeni su metrički pokazatelji kao što su srednja kvadratna greška (MSE – Mean Squared Error

) i koeficijent determinacije (R²). Nakon pregleda više različitih modela, utvrđeno je da linearna regresija pruža najbolju preciznost u predikcijama proizvodnje električne energije iz solarnih panela. Ovaj model se pokazao kao veoma pouzdan u kvantifikaciji uticaja različitih faktora na proizvodnju električne energije.

U procesu kreiranja modela za predviđanje proizvodnje električne energije sa fotonaponskih sistema, ključni korak bio je pravilno razdvajanje zavisnih i nezavisnih varijabli. Zavisna varijabla u ovom slučaju je proizvodnja električne energije, koja se predviđa na osnovu niza nezavisnih varijabli, kao što su:

- Solarno zračenje

- Trajanje sunčeve svetlosti

- Temperatura

- Lokacija i geografske koordinate objekta

- Instalisana snaga

- Broj panela

Korišćenje nezavisnih varijabli omogućava modelu da procijeni kako različiti faktori utiču na krajnji rezultat – proizvodnju električne energije. Linearna regresija se pokazala kao pogodan algoritam za kvantifikovanje uticaja ovih faktora i omogućavanje preciznih predikcija.

Međutim, zbog ograničenog perioda prikupljanja podataka, koji obuhvata samo nekoliko mjeseci, primijećeno je da model može precijeniti proizvodnju električne energije tokom zimskih dana. Ovaj problem nastaje jer model trenutno nema dovoljno podataka koji reprezentuju varijabilnost vremenskih uslova tokom cijele godine.

Kako bismo povećali tačnost predikcija, u budućem radu se planira proširenje dataset-a prikupljanjem podataka tokom čitave godine. Kada se bude akumulirao potpun skup podatka za sve sezone, model će moći sa mnogo većom sigurnošću da daje precizne predikcije, pružajući pouzdane rezultate tokom svih godišnjih doba. Sa ovim proširenjem podataka, sa velikom sigurnošću se može potvrditi ispravnost modela i njegova primjena u različitim vremenskim uslovima.

# Analiza rezultata

Nakon razvoja i implementacije modela za predviđanje proizvodnje električne energije, rezultati su pokazali visok nivo tačnosti, posebno u ljetnjim mjesecima kada su vremenski uslovi povoljniji za fotonaponske sisteme. Model zasnovan na linearnom regresionom algoritmu pokazao se efikasnim u predikcijama na osnovu tehničkih parametara sistema (snaga panela, broj panela, lokacija), kao i meteoroloških faktora kao što su solarno zračenje, dnevna svjetlost i temperatura.

Model linearne regresije, treniran na skupu podataka od 65.000 redova, postigao je zadovoljavajuće rezultate sa prihvatljivim greškama. Korišćene su metrike kao što su srednja apsolutna greška (MAE – Mean Absolute Error) i R-squared (R²) kako bi se ocjenila tačnost predikcija. U ljetnjim mjesecima, model je postigao visoku tačnost sa MAE ispod 10%, dok su predikcije za zimske mjesece bile nešto manje tačne zbog ograničenog broja podataka iz tog perioda.

Najveći uticaj na tačnost predikcija pokazali su meteorološki podaci, posebno solarno zračenje i trajanje sunčeve svjetlosti. Analiza je pokazala da su dnevni podaci o sunčevom zračenju najznačajniji faktor u predikciji proizvodnje. Tehnički faktori, kao što su broj panela i njihova snaga, takođe imaju veliki uticaj, ali ne u istoj mjeri kao vremenski uslovi.

Jedno od glavnih ograničenja modela bilo je relativno kratko vrijeme prikupljanja podataka – samo dva mjeseca. Zbog toga, predikcije tokom zimskih mjeseci nisu bile dovoljno precizne jer model nije imao dovoljno informacija o karakteristikama proizvodnje tokom tog perioda. Očekuje se da će sa proširenjem vremenskog raspona podataka model postati znatno pouzdaniji.

| Broj panela | Instal. Snaga | Grad | Proizvodnja | Predikcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.4 | Podgorica | 32.74 kW/h | 35.06 kW/h |
| 52 | 23.4 | Nikšić | 112.75 kW/h | 115.36 kW/h |
| 12 | 5.4 | Pljevlja | 32.94 kW/h | 38.42 kW/h |
| 26 | 11.7 | Ulcinj | 55.02 kW/h | 49.7 kW/h |

Tabela 2: Proizvodnja i predikcija

Takođe, trenutni model se oslanja isključivo na linearnu regresiju, koja iako daje dobre rezultate, može biti unaprijeđena korišćenjem naprednijih algoritama mašinskog učenja, poput neuronskih mreža ili Random Forest algoritama, kako bi se dodatno povećala preciznost predikcija.

# Mogućnosti daljeg razvoja i unapređenja

U budućem razvoju, aplikacija može biti značajno unaprjeđena kroz nekoliko ključnih aspekata. Prije svega, omogućavanje unosa što više relevantnih polja za preciznije predikcije, kao što su dodatni tehnički parametri fotonaponskih sistema ili detaljniji meteorološki podaci, može poboljšati tačnost rezultata.

Mapa koja je trenutno integrisana u aplikaciju može biti unapređena korišćenjem drugih naprednijih API-jevih servisa, što bi omogućilo bolju navigaciju i tačnije prikazivanje geografskih podataka.

Na primjer, moguće je dodati funkcionalnost koja bi na mapi prikazivala sve postojeće solarne elektrane u Crnoj Gori sa tačnim pinovima na njihovim lokacijama, čime bi se omogućilo inženjerima i korisnicima da odmah vide postojeću infrastrukturu.

Još jedna značajna mogućnost unapređenja je kreiranje virtuelne solarne elektrane unutar aplikacije. To bi podrazumjevalo simulaciju proizvodnje električne energije za različite reone u Crnoj Gori ili mogućnost sagledavanja ukupne proizvodnje svih solarnih elektrana zajedno ili selektovanje grupe elektrana od interesa. Na taj način bi aplikacija omogućila detaljan pregled snage i proizvodnje solarnih elektrana na nacionalnom nivou, što bi bilo od velike koristi za planiranje i upravljanje energetskim resursima.

Ove nadogradnje značajno bi proširile funkcionalnosti aplikacije, što je čini sveobuhvatnim alatom za analizu, planiranje i optimizaciju solarnih sistema u Crnoj Gori.

# Zaključak

Ovaj rad se bavio primjenom vještačke inteligencije, konkretno linearne regresije, u predviđanju proizvodnje električne energije iz solarnih panela u Crnoj Gori. Razvijen je model koji omogućava precizno predviđanje proizvodnje energije na osnovu meteoroloških i tehničkih podataka, uključujući solarno zračenje, temperaturu, instalisanu snagu, broj panela, njihovu lokaciju i proizvodnju energije iz prethodnog perioda.

Rezultati istraživanja pokazali su da linearna regresija, kao metod, pruža pouzdane predikcije i predstavlja solidnu osnovu za dalji razvoj i optimizaciju solarnih postrojenja. Iako su trenutne predikcije limitirane zbog kratkog perioda prikupljanja podataka, posebno tokom zimskih mjeseci, planirano proširenje dataset-a na sva godišnja doba značajno će unaprijediti tačnost modela. Time će se omogućiti bolja integracija solarne energije u energetski sistem Crne Gore i olakšati donošenje odluka u energetskoj politici.

Takođe, razvijena aplikacija, koja koristi ovaj model, pruža korisnicima intuitivan način da predviđaju proizvodnju energije, što doprinosi praktičnoj primjeni rezultata istraživanja. Kroz ovu aplikaciju, moguće je ne samo predvidjeti proizvodnju energije, već i optimizovati rad solarnih elektrana u realnom vremenu, što može doprinijeti efikasnijem korišćenju obnovljivih izvora energije.

Na kraju, ovaj rad postavlja temelje za buduća istraživanja i razvoj naprednih modela predikcije koji će obuhvatiti širi spektar podataka i različite metode vještačke inteligencije. S obzirom na sve veći značaj obnovljivih izvora energije, posebno solarne energije, dalji razvoj i optimizacija ovakvih modela od ključnog su značaja za održivu energetsku budućnost.

# Reference

- Brajović, D., & Ječmenica, I. (2023). Projektovanje i korišćenje fotonaponskog solarnog sistema za potrebe EKO-smart laboratorije. Retrieved from Projektovanje i korišćenje fotonaponskog solarnog sistema za potrebe EKO-smart laboratorije: http://www.ftn.kg.ac.rs/download/SIR/PIR%20Ilija%20Jecmenica%20362019MA.pdf

- Energy to power your life. (n.d.). Retrieved from Sofar solar: https://slrsolar.hu/wp-content/uploads/2022/08/SOFARSOLAR-Catalogue_EN_202206_V1.pdf

- Smart meter in smart grid. (n.d.). Retrieved from IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6520030

- Brajović, D., & Kljajević, N. (n.d.). Analiza primjene fotonaponskih modula. Retrieved from http://www.ftn.kg.ac.rs/download/SIR/PIR%20Nemanja%20Kljajevic%2094-19MA.pdf

- Springer Link. (2005). Retrieved from Universal Artificial Intelligence: https://link.springer.com/book/10.1007/b138233

- Koso, A. (2023). Jednostavna linearna regresija. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:641198

- Garić, L. (2020). Analiza podataka u Pandas biblioteci. Retrieved from Analiza podataka u Pandas biblioteci: file:///C:/Users/mirza/Downloads/garic_luka_foi_2020_diplo_sveuc.pdf

- Moldvai, N. (2020). Narušavanje pretpostavki o linearnoj regresiji. Retrieved from https://matematika.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/NinaMoldvai.pdf

- Solarna energija. (n.d.). Retrieved from Energija sunca: https://energetskiportal.rs/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/

- Petrović, M. (2011). Energija sunca. Beograd.

- Aćimović, D., Topić, G., & Topić, R. (2019, Maj). Solarna energija, solarno sušenje i karakteristična riješenja. Retrieved from http://mail.vpts.edu.rs/sed/CD%20Proceedings%202019/proceedings/1-1.pdf

- Academy, Q. (2023). React. Retrieved from React: https://www.quantox.academy/post/react-biblioteka

- Vrdoljak, N. (2018). Uvod u Flask. Retrieved from Flask: https://medium.com/@nikovrdoljak/uvod-u-flask-3859458237f7

- SheCodes. (n.d.). SheCodesAxios. Retrieved from SheCodesAxios: https://www.shecodes.io/athena/172357-what-is-axios-a-javascript-library-for-making-http-requests